BITTE ZUERST LESEN (README.DOC)

(11. 4. 1997 / Version 003)

Diese Bezugsdatei enthält neueste Informationen, Vorsichtshinweise und Einschränkungen zum Produkt. Lesen Sie den Inhalt der Datei bitte aufmerksam durch.

• Microsoft®, Windows® und MS-DOS® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

• IBM®, IBM PC/AT® und PS/2® sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

• Intel™ und Pentium™ sind Warenzeichen der Intel Corporation.

• Puma™ und TranXit™ sind Warenzeichen der Puma Technology, Inc.

• PCMCIA™ ist ein Warenzeichen der PCMCIA Corporation.

• MobilePRO™ ist ein Warenzeichen der SystemSoft Corporation.

• Sound Blaster™ ist ein Warenzeichen der Creative Labs Corporation.

• Alle anderen in dieser Datei angeführten Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

------------------------------------------------------------------------------------------

System

Hinweise zur Ausschaltprozedur

Während Windows 95 gerade herunterfährt, dürfen Sie weder den Computerdeckel schließen noch Fn + Esc betätigen, da das System in diesem Fall nicht abschaltet.

Hinweise zur Modem-Weckfunktion

1. Wenn Windows 95 läuft, arbeitet die Modem-Weckfunktion gemäß der bei Erweitert in Energie der Windows Systemsteuerung gemachten Einstellung zum Computer bei eingehendem Anruf reaktivieren.

2. Die Arbeitsweise der Modem-Weckfunktion hängt vom verwendeten Modem ab.

• PCMCIA-Modemkarte

Gewisse PCMCIA-Modemkarten unterstützen den Modem-Weckbetrieb nicht.

• Eingebautes Modem (Option)

Modem-Weckbetrieb ist freigegeben.

• Externes Modem

Bei Anschluß am Computer (Hauptgerät) arbeitet das externe Modem ordnungsgemäß und der Modem-Weckbetrieb ist freigegeben.

Sollte das externe Modem jedoch am Dock angeschlossen sein, ist die Modem-Weckfunktion deaktiviert.

Hinweise zum Sleep-Modus

1. Wenn das System in den Sleep-Modus fährt und eine serielle Maus angeschlossen ist, läuft es beim Betätigen der Maus nicht wieder an.

2. Es kann vorkommen, daß das System während der Wiedergabe einer Musik-CD in den Sleep-Modus fährt. Um dies zu verhüten, deaktivieren Sie die Sleep Timeout-Einstellung im BIOS Setup Werkzeug oder im MobilePRO Werkzeug.

Hinweise zu Suspend-Modus und An-/Abdocken des Computers

1. In den folgenden Fällen dürfen Sie den Computer nicht in den Suspend-Modus schalten oder An- bzw. Abdocken:

• bei Tonwiedergabe (z.B. Musik-CD oder Computerspiel)

• bei Video-Wiedergabe (z.B. Musik-CD oder Computerspiel)

• während Einstellungen mit dem MobilePRO Werkzeug ausgeführt werden.

• während auf die Festplatte zugegriffen wird.

2. Abhängig vom gerade laufenden Anwendungsprogramm kann bis zur Befehlsausführung eine geraume Zeit (mehrere Minuten) verstreichen, wenn Sie den Computer vom Dock abdocken oder in den Suspend-Modus schalten. Wir empfehlen Ihnen daher, laufende Programme zu beenden, bevor Sie den Computer in den Suspend-Modus versetzen oder abdocken.

3. Es kann ein paar Momente dauern, bis der Computer bei angedocktem Status im Standby/Wiederaufnahme-Modus heruntergefahren bzw. wieder hochgefahren wird. Das liegt an der Software, die die Ausdockoperation (Aufhebung der elektronischen Verriegelung) und Andockoperation (Setzen der elektronischen Verriegelung) durchführt.

Warten Sie bitte nach der Wiederaufnahme des Computerbetriebs, bis die Meldung, die anzeigt, daß die Andockoperation läuft, vom Bildschirm verschwindet.

4. Achten Sie darauf, daß beim Karteireiter Bewegung, der über Maus in der Windows Systemsteuerung geöffnet wird, Mausspur anzeigen unter Mausspur eingestellt ist, da andernfalls die Wiederaufnahme des Betriebs vom Suspend-Modus nicht einwandfrei arbeitet.

5. In den folgend angeführten Fällen dürfen Sie den Computer nicht über den PC trennen -Befehl des Start-Menüs oder durch Betätigen von F + F1 abdocken, da hierbei der Abdockvorgang fehlschlägt und eine Fehlermeldung angezeigt wird:

• wenn die Computer-Batterie nicht voll geladen ist

• wenn keine Batterie im Computer eingesetzt ist

Das CD-ROM-Laufwerk oder die Festplatte des Docks dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht verwendet werden. Sollte dieses Problem auftreten, schalten Sie den Computer ganz aus und lassen Windows 95 erneut hochfahren.

6. Docken Sie den Computer nicht vom Dock ab, wenn die Restspannung der Batterie sehr niedrig ist. Prüfen Sie die Restspannung der Batterie, bevor Sie den Computer abdocken. (Mindestens zwei der Restspannungs-Anzeigelampen müssen leuchten.)

Wenn der Computer abgedockt werden muß, die Restspannung der Batterie jedoch zu niedrig ist, befolgen Sie bitte eines der folgenden Verfahren:

• Laden Sie die Batterie.

• Ersetzen Sie die Batterie durch eine voll geladene.

• Schalten Sie den Computer in den Suspend-Modus, und docken Sie ihn dann vom Dock ab. Schließen Sie den AC Adapter an den Computer an, um den Betrieb dann wieder aufzunehmen.

7. Wenn der Computer wegen zu niedriger Batteriespannung in den Suspend-Modus schaltet, müssen Sie vor dem erneuten Wiederaufnehmen des Betriebs evtl. eingesteckte PC-Karten aus den Steckplätzen entfernen, da das System andernfalls unter Umständen nicht einwandfrei arbeitet.

Hinweise zum Symbol "!" der PCMCIA-Steckplatz-Information

Wenn PCMCIA R2 Mode im Components-Menü des BIOS Setup Werkzeugs deaktiviert und der CardBus-Modus freigegeben ist, wird im Karteireiter Geräte-Manager, der über System in der Windows Systemsteuerung geöffnet wird, für beide PCMCIA-Steckverbindung "! Texas Instruments PCI-1130 CardBus Controller" angezeigt.

Es handelt sich dabei nicht um eine Störung, und die PC-Karte kann problemlos eingesetzt werden.

Hinweise zum Betrieb mit PC-Karten

Damit eine mit IRQ-Betriebsmitteln arbeitende PC-Karte verwendet werden kann, wenn alle IRQ-Betriebsmittel bereits durch das System belegt sind, muß muß eine andere Einrichtung deaktiviert werden, um deren IRQ-Betriebsmittel freizumachen und der PC-Karte zuzuordnen.

Beachten Sie bitte, daß die Einrichtung in der Hardware-Konfiguration von sowohl Computer als auch Dock deaktiviert werden muß.

Der Grund hierfür ist, daß Windows 95 System-Information und Hardware-Konfiguration separat verwaltet.

[Beispiel]

Deaktivieren von LPT1:

(a) Deaktivieren Sie LPT1 zunächst mit dem Geräte-Manager von System in der Windows Systemsteuerung in der System-Konfiguration des Computers (Hauptgerät).

(b) Docken Sie den Cmputer an das Dock an.

(c) Deaktivieren Sie LPT1 wieder mit dem Geräte-Manager von System in der Windows Systemsteuerung in der System-Konfiguration des Docks.

Weitere Einzelheiten siehe PCCARD.DOC im Canon-Ordner.

Hinweise zur Batterie-Optimierung

Bevor Sie die Batterie-Optimierungsfunktion einsetzen, müssen Sie alle Anwendungsprogramme und Dienstrogramme (Utility) beenden.

Hinweise zur Lagerung

Wenn der Computer länger als drei Wochen nicht benutzt wird und kein Netzadapter angeschlossen ist, muß vor der Lagerung des Computers der Akku entfernt werden.

Hinweise zu ZV-(Zoomed Video)kompatiblen PC-Karten

Der Gebrauch von ZV-kompatiblen PC-Karten wird von Windows 95 nicht unterstützt. Gewisse ZV-kompatible PC-Karten können jedoch aufgrund seiner Hardware-Konfiguration mit dem Computer (Hauptgerät) verwendet werden.

Vor Benutzung einer ZV-kompatiblen Karte empfehlen wir Ihnen, sich vom Hersteller der Karte entsprechend beraten zu lassen. Beachten Sie bitte auch, daß für den Einsatz von ZV-kompatiblen Karten spezielle Gerätetreiber-Dateien benötigt werden.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bildschirmtreiber

Hinweise zur Energy Star-Einstellung

In den folgend angeführten Fällen dürfen Sie nicht vergessen, die Einstellung Bildschirm erfüllt die Energy-Star-Richtlinien unter Optionen im Bildschirm -Karteireiter (wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Erweitert des Einstellungen -Karteireiters von Anzeige in der Systemsteuerung klicken) zu deaktivieren. Bei deaktivierter Einstellung schaltet der Bildschirm beim Wiederaufnehmen des Betriebs nicht auf den Normalzustand zurück.

• wenn Laptop-Bildschirm (800x600) gewählt ist

• wenn Laptop-Bildschirm (1024x768) gewählt ist

Hinweise zur Video-Wiedergabe

1. Stellen Sie die Bilschirm-Auflösung zum Betrachten der Video-Anweisungen nicht auf 1280x1024 ein. (In dieser Einstellung ist ein einwandfreier Videobetrieb nicht gewährleistet.) Wählen Sie die andere Auflösung.

2. Stellen Sie zum Betrachten der Video-Anweisungen für die Anzahl an Farben nicht True Color (24 bit) ein. (In dieser Einstellung ist ein einwandfreier Videobetrieb nicht gewährleistet.) Wählen Sie High Color (16 bit). Vergessen Sie auch nicht, Windows nach Ändern der Farben-Einstellung neu hochzufahren, da das System andernfalls unter Umständen nicht einwandfrei arbeitet.

3. Schalten Sie während der Wiedergabe der Video-Anweisungen nicht auf einen anderen Bildschirm um.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tonwiedergabe

Hinweis zur Lautsprecher-Lautstärke

Wenn der Computer sich im Sleep-Modus befindet und dabei zusätzlich per Zeitschaltung in den Suspend-Modus schaltet, wird die Lautstärke unter Umständen auf Minimum rückgestellt. Dieses Problem kann auftreten, wenn im BIOS Setup Werkzeug die Einstellungen Sleep Timeout und Suspend-to-Disk Timeout gleichzeitig aktiviert sind.

Wenn der Ton nach der Wiederaufnahme des Betriebs zu leise ist, stellen Sie die Lautstärke mit Creative Mixer oder Volume Control for Windows neu ein.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vorinstallierte Software

Hinweise zum Microsoft Office-Setup

Beim Einrichten von Microsoft Office wird während der Installation unter Umständen eine Meldung angezeigt, die fragt, ob MSACAL70.OCX ausgetauscht werden soll.

Der Austausch von MSACAL70.OCX ist für das System unkritisch. Tauschen Sie die Datei aus, und setzen Sie den Vorgang dann fort.

Hinweise zur Neuinstallation von Windows 95

1. Einstellungen des BIOS Setup Werkzeugs

Damit Windows ordnungsgemäß neu installiert wird, empfehlen wir Ihnen, die BIOS-Einstellungen auf die Vorgabewerte (Standardeinstellungen) rückzusetzen.

Zum Rücksetzen der BIOS-Einstellungen starten Sie das BIOS Setup Werkzeug folgendermaßen:

(a) Schalten Sie den Computer (Hauptgerät) ein.

(b) Sobald die Meldung "Press <CTRL-ALT-S> to enter System Configuration Utility" erscheint, halten Sie die Tasten Strg (Ctrl) und Alt gedrückt und betätigen dabei die Taste S.

(c) Wählen Sie Default Settings im Exit-Menü.

(d) Wählen Sie Save and Reboot.

(e) Wählen Sie OK, um das BIOS Setup Werkzeug wieder zu verlassen.

2. PCMCIA-Modus

Beim erneuten Installieren von Windows 95 muß der PCMCIA-Modus auf PCMCIA R2 Mode eingestellt sein. Diese Einstellung ist für herkömmliche PC-Karten. (Die Einstellung darf nur für CardBus-konforme Karten deaktiviert werden.)

Zum Einstellen des PCMCIA-Modus führen Sie den im folgenden beschriebenen Vorgang aus. (Falls die BIOS-Einstellungen rückgesetzt wurden, wie bei "1. Einstellungen des BIOS Setup Werkzeugs" beschrieben, braucht der PCMCIA-Modus nicht eingestellt zu werden.)

(a) Schalten Sie den Computer (Hauptgerät) ein.

(b) Sobald die Meldung "Press <CTRL-ALT-S> to enter System Configuration Utility" erscheint, halten Sie die Tasten Strg (Ctrl) und Alt gedrückt und betätigen dabei die Taste S.

(c) Aktivieren Sie PCMCIA R2 Mode im Components-Menü.

(d) Wählen Sie Save and Reboot.

(e) Wählen Sie OK, um das BIOS Setup Werkzeug wieder zu verlassen.

Beachten Sie bitte, daß die Beschreibungen in der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanleitung auf der Voraussetzung basieren, daß der PCMCIA-Modus im BIOS Setup Werkzeug auf PCMCIA R2 Mode eingestellt ist.

3. Viruswarnung

Die Virus-Warnfunktion tastet beim Starten des Systems den Boot- oder Urladesektor nach Viren ab. Sollte eine mögliche Virusinfektion diagnostiziert werden, gibt das System eine entsprechende Warnung.

Vergewissern Sie sich, daß Virus Alert im Disks-Menü des BIOS Setup Werkzeugs aktiviert ist, oder setzen Sie die BIOS-Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Nach Aktivieren von Virus Alert erscheint beim erneuten Hochfahren von Windows 95 die Meldung "Warning - BOOT  SECTOR 0 HAS CHANGED", "<CRTL-ALT-S> to enter System Configuration Utility, Press F1 to Continue" auf dem Bildschirm, da das System die geänderte Einstellung als mögliche Virusinfektion diagnostiziert. Drücken Sie die Taste F1.

4. Neuinstallation von Windows 95

In der Bedienungsanleitung werden Sie angewiesen, das System zunächst mit der Windows 95 Setup-Startdiskette für CD zu starten, um Windows 95 danach mit dem CD-ROM-Laufwerk neu zu installieren. Sollte dieses Verfahren jedoch nicht arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

(a) Legen Sie das Windows 95 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein, und starten Sie das System dann mit der Windows 95 Setup-Startdiskette für CD.

Hinweis

Die Windows 95 Setup-Startdiskette für CD und die Windows95 Startdiskette können Sie mit dem Systemdisketten erstellen-Dienstprogramm erstellen.

Zum Ausführen des Systemdisketten erstellen-Dienstprogramms positionieren Sie den Zeiger im Start-Menü auf Programme und wählen Zubehör. Wählen Sie dann Systemprogramme.

(b) Drücken Sie zweimal auf die Taste F3, um den Setup-Vorgang anzuhalten.

(c) Wechseln Sie zu Laufwerk A, und formatieren Sie dann die Festplatte. Hierzu tippen Sie folgenden Anweisungen:

D:\Win95>a:

A:\format c:

Die Meldung " WARNUNG:Alle Daten auf der Festplatte in Laufwerk C: werden gelöscht! Formatierung durchführen (J/N)?" wird nun angezeigt. Wählen Sie "J", um die Festplatte zu formatieren (alle auf der Platte gespeicherten Daten werden dabei gelöscht).

(d) Legen Sie das WIN95-Verzeichnis auf der Festplatte an. Tippen Sie hierfür die Anweisung "A:\>md c:\win95".

(e) Kopieren Sie den Inhalt des WIN95-Verzeichnisses auf dem Windows 95 CD-ROM in das WIN95-Verzeichnis von Laufwerk C. Tippen Sie hierfür die Anweisung "A:\>copy d:\win95 c:\win95".

(f) Schalten Sie den Computer aus.

(g) Docken Sie den Computer (Hauptgerät) vom Dock ab.

(h) Legen Sie die Windows 95 Startdiskette ein, und lassen Sie das System des Computers hochfahren.

(i) Gehen Sie in das WIN95-Verzeichnis von Laufwerk C, um dort das Setup-Programm zu starten. Tippen Sie hierzu folgende Anweisungen:

A:\>c:

C:\>cd win95

C:\win95>setup

(j) Installieren Sie Windows 95. Befolgen Sie hierbei die Anweisungen des Setup-Programms.

(k) Wenn Sie das System nach beendeter Installation von Windows 95 zum ersten Mal starten, stellen Sie die IDE (Festplattensteuerung) für den Computer (Hauptgerät) ein.

• Legen Sie die Windows 95 Setup-Startdiskette für CD in Laufwerk A ein.

• Doppelklicken Sie auf das Arbeitsplatz-Icon.

• Doppelklicken Sie auf das 3,5-Diskette (A:)-Icon.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das HDCMAIN-Icon, und wählen Sie Installieren.

• Werfen Sie die Windows 95 Setup-Startdiskette für CD aus Laufwerk A aus, und lassen Sie das System erneut hochfahren.

• Legen Sie die Windows 95 Setup-Startdiskette für CD wieder in Laufwerk A ein.

• Doppelklicken Sie auf das Arbeitsplatz-Icon.

• Doppelklicken Sie auf das 3,5-Diskette (A:)-Icon.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das HDCMD-Icon, und wählen Sie Installieren.

• Werfen Sie die Windows 95 Setup-Startdiskette für CD aus Laufwerk A aus, und schalten Sie das System dann aus.

(l) Docken Sie den Computer (Hauptgerät) an das Dock an, und schalten Sie das System ein.

(m) Sobald das System PCI Bridge erfaßt hat, klicken Sie auf Next.

(n) Klicken Sie auf Finish. Das System läßt Windows 95 erneut hochfahren.

Hinweis

Beim erneuten Starten von Windows 95 werden unter Umständen auch andere Einrichtungen vom System erfaßt, was jedoch nicht als Störung ausgelegt werden sollte.

Beachten Sie bitte auch, daß die Netzwerk-Einstellungen erforderlich sind, wenn das System Windows 95 neu startet (nur bei Modellen mit Netzwerkfunktionen).

(o) Befolgen Sie die Anweisungen der Datei REINST.DOC im Grundordner des Main Unit Utility Setup CD-ROM. Beachten Sie bitte, daß ein Einrichten der IDE (Festplattensteuerung) in der Datei REINST.DOC nicht erforderlich ist.

Hinweise zum MobilePRO Werkzeug

1.  Mit der Schaltfläche Defaults weden lediglich die Einstellungen des MobilePRO Werkzeugs auf die Standardwerte rückgesetzt. Zum Rücksetzen von Einstellungen, die vom MobilePRO Werkzeug nicht berücksichtigt werden, verwenden Sie das BIOS Setup Werkzeug.

2.  Wenn das MobilePRO Werkzeug mit Hilfe von "Software" in der Windows Systemsteuerung deinstalliert wird, werden die entsprechenden Eintragungen in der Datei SYSTEM.INI nicht entfernt. Die folgenden vier Zeilen im Abschnitt "386Enh" müssen daher von Hand gelöscht werden.

• device=ssbs32.vxd

• device=VSMB.386

• device=VSBS.386

• device=sswinscu.386

Anmerkung zur Online-Hilfe

Betätigen Sie beim Nachschlagen in der Online-Hilfe keine Tasten, während zwischen Anzeigen gewechselt wird (z. B. bei den Übergängen zwischen Video- und Textanweisungen mit Abbildungen), da die Anleitung danach unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet.

Hinweise zum Drucken aus dem HILFE

Mit gewissen Druckern ist ein Ändern der Druckerparameter beim Drucken aus der Hilfe des Setup-Werkzeugs für den Interner Drucker und des Batterie-Dienstprogramm nicht möglich.

------------------------------------------------------------------------------------------