Service Information

MBC 95002

PCD-4ND - Flimmern am externen Monitor

-

R. Seybold

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PCD-4ND - Flimmern am externen Monitor

======================================

Beim Betrieb eines externen Monitors, sowohl am Notebook als auch an der Docking Unit, kann es bei einigen Exemplaren zu folgenden Erscheinungsbildern kommen:

Flimmern des Bildes und reißverschlußartige Bildränder

Dies tritt hauptsächlich im Standard VGA Mode (640x480) auf und ist besonders an 17” Moni-toren zu erkennen.

Die Ursache ist der im Notebook eingesetzte Grafikchip, der optimal auf einen LCD Betrieb ab-gestimmt ist. Je nach Toleranzgrenzen tritt das geschilderte Verhalten unterschiedlich stark auf.

Verbesserungsmöglichkeiten:

-	Wählen einer höheren Auflösung unter Windows z.B. 800x600

-	Einsetzen des Treibers ERGO4NX (V2.04) für eine höhere Bildwiederholfrequenz.

Eintrag in CONFIG.SYS:

DEVICE = C:\ERGO4NX.SYS /ERGO37K /50K /80M

Optionen:		Parameter	Auflösung    Vertikal- / Horizontal-

frequenz

/ERGO37K	Text:		87 Hz 	/ 39,2 kHz

640x480	72 Hz 	/ 37,7 kHz

/48K		800x600	72 Hz 	/ 48,2 kHz

/50K		800x600	76 Hz	/ 50,0 kHz

/65M		1024x768	60 Hz 	/ 48,3 kHz

Es ist darauf zu achten, daß der Treiber nur wirksam wird, wenn beim Booten des Notebooks der externe Monitor angeschlossen ist!

(Video Setup: Display Device = CRT)

Der freigegebene Treiber mit der Version 2.04 wird auf der Mailbox, PC QS Service in Augsburg unter dem Namen ERGO4NX.EXE in gepackter Form im File-Bereich “Notebooks”, zur Ver-fügung gestellt.

Zukünftig wird dieser Treiber direkt auf dem Bit-Image der PCD-4ND Systeme aufgespielt sein.

Einschränkungen:

Der Treiber ERGO4NX ist nicht wirksam für den Simultanbetrieb  (LCD und CRT) !

Hier beträgt die  Bildwiederholrate 60 Hz, es gibt keine Möglichkeit zur Verbesserung o.g. Störungen.

Sobald der Treiber installiert wurde, ist ein Umschalten zwischen CRT und LCD nicht mehr möglich.

--------------------------------------------------------------------------- MBC95002 ----------